Rechtsgrundlagen + Planungshilfen je Energieart

Wind Stand Mai 2024

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Planung/FA_Wind_Abstandsempfehlungen.pdf

Solar

| Bundesland | Solar | Wind | Wasser |
| --- | --- | --- | --- |
| Bund |  | - Hochbauten dürfen an Bundesautobahnen innerhalb von 40 m und an Bundesstraßen innerhalb von 20 m nicht errichtet werden, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn; - zusätzlich gibt es Zustimmungsbereiche bis 100 m (Autobahn) bzw. 40 m (Bundesstraße). |  |
| Baden-Württemberg |  |  |  |
| Bayern |  | - § 45b Betrieb von Windenergieanlagen an Land - (7) Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten dürfen in einem Umkreis von 1 500 Metern um errichtete Windenergieanlagen sowie innerhalb von Gebieten, die in einem Raumordnungsplan oder in einem Flächennutzungsplan für die Windenergienutzung ausgewiesen sind, nicht angebracht werden. - (8.3) |  |
| Berlin |  |  |  |
| Brandenburg |  |  |  |
| Bremen |  |  |  |
| Hamburg |  |  |  |
| Hessen |  |  |  |
| Mecklemburg-Vorpommern |  |  |  |
| Niedersachsen |  |  |  |
| Nordrhein-Westfalen |  |  |  |
| Rheinland-Pfalz |  |  |  |
| Saarland |  |  |  |
| Sachsen |  |  |  |
| Sachsen-Anhalt |  |  |  |
| Schleswig-Holstein |  |  |  |
| Thüringen |  |  |  |

| Regel | Wert / Kriterium | GIS-Umsetzung |
| --- | --- | --- |
| Privilegierter Bereich nach BauGB | 200 m entlang bestimmter Autobahnen und Schienenwege | buffer = 200 m, Klasse preferred |
| EEG-Förderkulisse | 500 m entlang Autobahnen und Schienenwegen | buffer = 500 m, Klasse eligible |
| Autobahn-Anbauverbot | 40 m | buffer = 40 m, Klasse exclusion/restriction |
| Bundesstraße-Anbauverbot | 20 m | buffer = 20 m, Klasse exclusion/restriction |
| Autobahn-Zustimmungsbereich | 100 m | buffer = 100 m, Klasse restriction |
| Bundesstraße-Zustimmungsbereich | 40 m | buffer = 40 m, Klasse restriction |
| Benachteiligte Gebiete | seit Solarpaket I grundsätzlich bundesweit geöffnet | Layer benachteiligte_gebiete, Klasse eligible |
| Naturschutz-Ausschlussflächen | NSG, Nationalpark, Natura 2000, Nationale Naturmonumente, Kern-/Pflegezonen Biosphärenreservat, gesetzlich geschützte Biotope, FFH-Lebensraumtypen | intersect, Klasse exclusion |
| Floating-PV | nur künstliche/erheblich veränderte Gewässer, max. 15 % Gewässerfläche, mind. 40 m Uferabstand | area_ratio <= 15 %, inward_buffer = 40 m |

| Bundesland | Landesweite Zusatzregel / Besonderheit für Freiflächen-PV | Konkreter Wert für Pipeline | Umsetzung in deiner Pipeline |
| --- | --- | --- | --- |
| Baden-Württemberg | Regionales Mindestflächenziel für Freiflächen-PV in Regionalplänen | 0,2 % der jeweiligen Regionsfläche | regional_pv_target = 0.2_percent; zusätzlich DE-Regeln anwenden |
| Bayern | Energie-Atlas Bayern mit PV-Freiflächenkulisse; Flächen werden als geeignet oder bedingt geeignet dargestellt | keine pauschale Prozentzahl; offizielle Kulisse nutzen | Layer pv_freiflaechenkulisse_by: geeignet = preferred, bedingt_geeignet = restriction/potential |
| Berlin | Stadtstaat; kaum klassische Freiflächen-PV, Fokus eher Dach-/Gebäude-PV und Einzelfallplanung | keine landesweite Flächenzahl | DE-Regeln + kommunale Bauleitplanung; Freiflächen meist case_assessment |
| Brandenburg | große Freiflächenpotenziale; konkrete Steuerung über Regional-/Kommunalplanung und Schutzgebiete | keine einheitliche landesweite Abstandszahl | DE-Regeln + Regionalplan + kommunale Kriterien |
| Bremen | Stadtstaat; Freiflächen-PV meist Einzelfall wegen geringer Fläche | keine landesweite Flächenzahl | DE-Regeln + kommunale Planung; meist case_assessment |
| Hamburg | Stadtstaat; Freiflächen-PV nur stark eingeschränkt durch Flächenknappheit und Stadtplanung | keine landesweite Flächenzahl | DE-Regeln + Stadt-/Bauleitplanung |
| Hessen | benachteiligte Gebiete historisch per Landesverordnung geöffnet; seit Solarpaket I durch Bundesrecht überlagert | keine aktuelle eigene Flächenzahl für Pipeline nötig | DE-Regeln + Regionalplanung + Schutzgebiete |
| Mecklenburg-Vorpommern | große landwirtschaftliche Potenzialflächen; Steuerung über Regional-/Kommunalplanung | keine einheitliche landesweite Abstandszahl | DE-Regeln + Regionalplanung + Schutzgebiete |
| Niedersachsen | benachteiligte Gebiete historisch per Landesverordnung geöffnet; heute bundesweit geöffnet | keine aktuelle eigene Flächenzahl nötig | DE-Regeln + Regionalplanung + kommunale Kriterien |
| Nordrhein-Westfalen | Solarpotenzial-/Freiflächenkulissen im Energieatlas NRW; benachteiligte Gebiete historisch geöffnet | keine einheitliche landesweite Abstandszahl | Energieatlas-/Potenziallayer + DE-Regeln |
| Rheinland-Pfalz | benachteiligte Gebiete historisch geöffnet; Planung über Landes-/Regionalplanung und kommunale Bauleitplanung | keine einheitliche landesweite Abstandszahl | DE-Regeln + benachteiligte-Gebiete-Layer + Regionalplanung |
| Saarland | benachteiligte Gebiete historisch geöffnet; wegen kleiner Landesfläche stark einzelfall- und schutzgebietsabhängig | keine einheitliche landesweite Abstandszahl | DE-Regeln + Schutzgebiete + kommunale Kriterien |
| Sachsen | Solarpaket I überlagert frühere sächsische PV-Freiflächenverordnung; frühere Landesgrenze von 180 MWp/Jahr nicht mehr anwendbar | frühere 180 MWp/Jahr nicht mehr verwenden | DE-Regeln anwenden; alte PVFVO-Geodaten nur noch als Planungshilfe |
| Sachsen-Anhalt | benachteiligte Gebiete historisch geöffnet; Steuerung heute primär über DE-Regeln und Regional-/Kommunalplanung | keine aktuelle eigene Flächenzahl nötig | DE-Regeln + Regionalplanung |
| Schleswig-Holstein | Freiflächen-PV stark über Landes-/Regionalplanung und kommunale Standortkonzepte gesteuert | keine einheitliche landesweite Abstandszahl | DE-Regeln + kommunales Standortkonzept |
| Thüringen | benachteiligte Gebiete historisch geöffnet; seit Solarpaket I bundesweit geöffnet | keine aktuelle eigene Flächenzahl nötig | DE-Regeln + Regionalplanung + Schutzgebiete |

Wasser

| Bundesland | Solar | Wind | Wasser |
| --- | --- | --- | --- |
| Bund |  | - Hochbauten dürfen an Bundesautobahnen innerhalb von 40 m und an Bundesstraßen innerhalb von 20 m nicht errichtet werden, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn; - zusätzlich gibt es Zustimmungsbereiche bis 100 m (Autobahn) bzw. 40 m (Bundesstraße). |  |
| Baden-Württemberg |  |  |  |
| Bayern |  | - § 45b Betrieb von Windenergieanlagen an Land - (7) Nisthilfen für kollisionsgefährdete Vogel- und Fledermausarten dürfen in einem Umkreis von 1 500 Metern um errichtete Windenergieanlagen sowie innerhalb von Gebieten, die in einem Raumordnungsplan oder in einem Flächennutzungsplan für die Windenergienutzung ausgewiesen sind, nicht angebracht werden. - (8.3) |  |

| Layer | Kategorie | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Wassersensibler Bereich | wasserbezogene weiche Restriktion | Prüf-/Hinweisfläche |
| Überschwemmungsgebiet HQ100 | wasserbezogene harte Restriktion | starke Restriktion |
| Trinkwasserschutzgebiet Zone I/II | wasserbezogene harte Restriktion | starke Restriktion |
| Gewässerrandstreifen 5 m / 10 m | wasserbezogene Restriktion | gesetzlicher Puffer |
| Wassersensibler Bereich | nicht hart | kein automatischer Ausschluss |

| Layer / Datei | Kategorie für deine Analyse | Begründung |
| --- | --- | --- |
| nsg_epsg25832_shp.zip | hart | Naturschutzgebiete dienen dem besonderen Schutz von Natur und Landschaft; bei Wasserkraft sehr starke Restriktion. |
| ffh_epsg25832_shp.zip | hart | Natura-2000-/FFH-Gebiete sind bei Eingriffen in Gewässer/Arten/Lebensräume besonders kritisch. |
| vogelschutz_epsg25832_shp.zip | hart | EU-Vogelschutzgebiete sind Natura-2000-Gebiete und bei Eingriffen stark prüfpflichtig. |
| nlp_epsg25832_shp.zip | hart | Nationalparke sind sehr streng geschützte Gebiete. |
| nationale_naturmonumente_epsg25832_shp.zip | hart | Sehr hoher Schutzstatus, selten, aber starke Restriktion. |
| naturdenkmal_flaechig_epsg25832... | hart | Flächige Naturdenkmäler sind konkrete geschützte Naturbestandteile. |
| naturdenkmal_punktfoermig_epsg25832... | hart / punktuell | Punktuelle Naturdenkmäler als Standortkonflikt oder kleinräumige Ausschlusszone behandeln. |
| landschaftsbestandteil_flaechig_epsg25832... | hart bis mittel | Geschützte Landschaftsbestandteile können flächige Schutzobjekte sein; für einfache Analyse eher hart. |
| landschaftsbestandteil_punktfoermig_epsg25832... | hart / punktuell | Punktuell geschützte Bestandteile als Konfliktpunkt behandeln. |
| biosphaerenreservate_epsg25832_shp.zip | weich bis hart je Zone | Kern-/Pflegezonen eher hart, Entwicklungszonen eher weich. Falls keine Zonierung: als weich/Restriktion darstellen. |
| lsg_epsg25832_shp.zip | weich | Landschaftsschutzgebiete sind großflächig und bedeuten meist Prüf-/Abwägungsbedarf, nicht pauschal Ausschluss. |
| naturparke_epsg25832_shp.zip | weich | Naturparke sind großräumige Kulturlandschaften; eher Kontext-/Prüffläche. |
| twsg_epsg25832_shp.zip | wasserbezogen, eher hart/prüfpflichtig | Trinkwasserschutzgebiete sind für Eingriffe an Gewässern relevant; je Zone unterschiedlich streng. |
| hqsg_epsg25832_shp.zip | wasserbezogen, eher hart/prüfpflichtig | Heilquellenschutzgebiete sind ebenfalls je Zone zu bewerten. |

Quellen

Wind:

https://www.fachagentur-wind-solar.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/Wind/Planung/FA_Wind_Abstandsempfehlungen.pdf

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-82?utm.com

https://dejure.org/gesetze/FStrG/9.html --> Hochbauten dürfen an Bundesautobahnen innerhalb von 40 m und an Bundesstraßen innerhalb von 20 m nicht errichtet werden, jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn;

zusätzlich gibt es Zustimmungsbereiche bis 100 m (Autobahn) bzw. 40 m (Bundesstraße).

Wasser: https://www.lfu.bayern.de/wasser/wasserkraftnutzung_oekologie/wasserrechtliche_anforderungen/index.htm?.com

Solar:

https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/laenderinformationen

https://gigawattpakt.de/fileadmin/user_upload/06_Leitf%C3%A4den/Leitfaden_Ein_%C3%9Cberblick_Kriterienkataloge_f%C3%BCr_die_kommunale_Steuerung_von_Freifl%C3%A4chen-Photovoltaikanlagen_Stand_Mai_2025.pdf_compressed.pdf

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/leitfaden-naturschutzfachliche-mindestkriterien-bei-pv-freiflaechenanlagen.pdf?__blob=publicationFile&v=5

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2020/2020_10_DE_RE-GIS/A-EW_235_PV-Windflaechenrechner_WEB.pdf